# Приложение 4

Перечень исходных данных

для оценки экологической безопасности теплоснабжения

- Исходные данные в соответствии с п. 5 по следующим котельным:

- Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению:

- котельная ВЧД-7 – ст. Самара, ул. 3а, депо;

- ООО «Завод приборных подшипников»:

- котельная по адресу: Московское ш., 18-й км;

- ООО «Энергоресурс»:

- котельная по адресу: пер. Дубовый Ерик, 2Б;

- котельная ФКУ «ПОУМТС МВД России»;

- котельная ООО «Нефтегаз»

- Официальные сведения о выводе котельных из эксплуатации в 2025г. с указанием объекта, куда переключаются мощности этих котельных.

- Исходные данные для новых котельных, планируемых для ввода новых мощностей, с указанием названия, адреса местоположения, установленной мощности, типа котельного оборудования (марка и производительность), вида сжигаемого топлива, а также таблицу 1 по перечню из п.5.

- Данные инвентаризации и/или актуализированные данные проектов НДВ теплоисточников, рассмотренных ранее в Главе 19 схемы теплоснабжения г.о. Самара (таблица 1), по перечню п. 5, т.к. ранее по котельным (кроме ПАО «Т Плюс») были получены таблицы Параметров без даты разработки проекта и инвентаризации и нет официальных данных Росгидромета по метеохарактеристикам и фоновому загрязнению для этих объектов..

- Исходные данные для теплоисточников:

а) Разрешение на выбросы или Декларация о воздействии на ОС;

б) Сканы данных из действующих проектов НДВ: параметры источников выбросов (дымовых труб) на существующее положение и перспективу с указанием одновременности работы труб (таблица 2) и Официальные письма Росгидромета по метеохарактеристикам (таблица 3) и фоновым концентрациям загрязняющих веществ в районе размещения ТЭС и котельных (таблица 4);

в) Материалы инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для теплоисточников (при отсутствии проекта НДВ) – таблица инвентаризации по Приказу МПР от 19.11.2021 г. № 871;

г) Данные по теплоисточникам о постановке на учет как объекта негативного воздействия или актуализации сведений в 2025 г. – там должны быть параметры ИЗАВ и координаты источников в системе ЕГРН (географические координаты в град. и минутах), с привязкой хотя бы одного источника выбросов к городским метрическим координатам (в метрах);

д) Характеристики сжигаемого на котлах топлива на рабочую массу (низшая теплота сгорания (ккал/кг, ккал/м3), влажность (%), зольность (%), содержание серы (%) на каждом теплоисточнике, принятые при разработке проектов НДВ или при проведении инвентаризации (при отсутствии проекта НДВ).

Таблица 1– Характеристика оборудования основных источников теплоснабжения г.о.Самара

| Наименование источника теплоснабжения |  | Источники выделения загрязняющих веществ | № ИЗАВ, присвоенный на предприятии |  | Высота ист. выброса, м |  | Диаметр устья трубы, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные МП «Инженерная служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная кв №7 7 кв. п.Мехзавод (9,46 Гкал/ч) |  | Ква-2,5 – 4 шт. КВ-ГМ-1,0-115Н |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 | 30 |  | 1,2 |  |
| Котельная 11 кв. пос.Мехзавода (10,68 Гкал/ч) |  | КВа-1,6 – 4 шт |  | Дымовая труба ИЗАВ № 1 | 22 |  | 0,82 |  |
|  |  | КВГн-2,0 |  | Дымовая труба ИЗАВ № 2 | 20 |  | 0,84 |  |
|  |  | КВГн-2,0 |  | Дымовая труба ИЗАВ № 3 | 20 |  | 0,84 |  |
|  |  | КВГн-2,0 |  | Дымовая труба ИЗАВ № 4 | 20 |  | 0,84 |  |
| Котельная 13 кв. пос.Мехзавода (8,28 Гкал/ч), |  | КВГн-2,0 – 6 шт. |  | Дымовая труба ИЗАВ № 1 | 25,0 |  | 0,8 |  |
| Котельная микрорайона №18 (8,3 Гкал/ч) |  | КВГМ-2,32 -2 шт КВа-2,5 – 2 шт. |  | Дымовая труба ИЗАВ № 1 | 30,0 |  | 0,8 |  |
| Котельная 409 кв. (8,34 Гкал/ч), ул. Гагарина, 61А |  | Ква-1,6 Гн (4 шт) |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 | 35,0 |  | 1,0 |  |
|  |  | Viessman Vitoplex 200 SX2A 1100кВт (3 шт) |  | Дымовая труба №2 ИЗАВ 0002 | 35,0 |  | 0,6 |  |
| Котельная 527 кв. - Советской Армии ул., 204А (5,52 Гкал/ч) |  | Ква-1,6 Гн – 4 шт. |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 | 31,8 |  | 1,0 |  |
| Котельная 567 кв. - 9 Мая пр-д, 14А (5,68 Гкал/ч) |  | КВа-2,5 Гн - 2 шт |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 | 20,0 |  | 0,5 |  |
|  |  | КВа-1,6 |  | Дымовая труба №2 ИЗАВ 0002 | 20,0 |  | 0,5 |  |
| Котельная 586 кв. - Победы ул., 10А (5,16 Гкал/ч) |  | КВГ-2,5 - 3 шт.-1шт.-резерв ТГ-100-2,5 ТГ-100-1,0 |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 | 18,0 |  | 0,3 |  |
| Котельная 632 кв. ул. Вольская, 48А (8,26 Гкал/ч), |  | КВа-2,0 – 4 шт. КВа-1,6 |  | Дымовая труба ИЗАВ № 1 | 32,0 |  | 0,92 |  |
| Котельная 692 кв. - Воронежская ул., 88А (7,74 Гкал/ч) |  | КВа-2,0- 2 шт. |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 | 31,0 |  | 0,8 |  |
|  |  | КВа-2,5 – 2 шт. |  | Дымовая труба №2 ИЗАВ 0002 | 31,0 |  | 0,8 |  |
| Котельная 702 кв. - Краснодонская ул., 68А (6,45 Гкал/ч) |  | КВа-2,5Гс – 3 шт. |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 | 32,0 |  | 0,8 |  |
| Котельная НГЧ-4 (ПЧЛ) - Южный пр-д, 530А (7,83 Гкал/ч) |  | КВГМ-2,32 – 3 шт., КВа -1,6 |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 | 30,0 |  | 1,0 |  |
| Котельная пос. Водники, ул. Минусинская, 1 (10,48 Гкал/ч) |  | КВГН-4,0 (2 шт.) Термотехник 4,2 (резерв) |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 | 30,0 |  | 1,02 |  |

Продолжение таблицы 1– Характеристика оборудования основных источников теплоснабжения г.о.Самара

| Наименование источника теплоснабжения | Источники выделения загрязняющих веществ |  |  | № ИЗАВ, присвоенный на предприятии |  |  | Высота ист. выброса, м |  |  | Диаметр устья трубы, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пос. Волгарь, ул. Новокомсомольская, 32а (10,75 Гкал/ч) |  |  | КВгА-1,0Гн, КВгА-2,0Гн, КВГН-2,5 (всего 7 шт) |  |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 |  |  | 34,0 |  |  | 0,7 |  |  |  |
| Котельная пос. Управленческий, кв. №3, ул. С.Лазо, 4а (19,5 Гкал/ч) |  |  | КВГМ-7-56 П |  |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 |  |  | 31,0 |  |  | 0,82 |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-7-56 П |  |  | Дымовая труба №2 ИЗАВ 0002 |  |  | 31,0 |  |  | 0,82 |  |  |  |
|  |  |  | КВГМ-7-56 П |  |  | Дымовая труба №3 ИЗАВ 0003 |  |  | 31,0 |  |  | 0,82 |  |  |  |
| Котельная «Аэропорт-2» пос. Смышляевка (5,68 Гкал/ч) |  |  | Термотехник КВа-2,5Гс, КВа-1,6Гс (всего 5 шт) |  |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 |  |  | 21,0 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| Котельная пос. Береза, ул. Теневая (5,5 Гкал/ч) |  |  | КВГН-1,6 (2 шт.) |  |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 |  |  | 25,0 |  |  | 0,63 |  |  |  |
|  |  |  | КВГН-1,6 (2 шт.) |  |  | Дымовая труба №2 ИЗАВ 0002 |  |  | 25,0 |  |  | 0,63 |  |  |  |
| Котельная ЦОК АО «МАК», пос. Береза, Аэропорт (25,8 Гкал/ч) |  |  | ПТВМ-30М (2 шт) |  |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 |  |  | 60,0 |  |  | 3,0 |  |  |  |
| Котельная (0,72 Гкал/ч) ул.Авроры, 3 |  |  | НР-18(2 шт) |  |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 |  |  | 15,0 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| Котельная (0,86 Гкал/ч) ул.Авроры, 11а |  |  | НР-18(2 шт) |  |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 |  |  | 10,0 |  |  | 0,8 |  |  |  |
| Котельная (0,86 Гкал/ч) ул.Битумная, 2 |  |  | НР-18(2 шт) |  |  | Дымовая труба №1 ИЗАВ 0001 |  |  | 15,0 |  |  | 0,6 |  |  |  |
| котельные прочих ТСО в зоне деятельности МП «Инженерная служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная ПАО «Салют» (90 Гкал/ч)- Московское ш., 20 |  |  |  |  | ПТВМ-30 -3 шт |  |  | Дымовая труба ИЗАВ № 0124 |  |  | 25 |  |  | 1,02 |
| котельная АО «Мягкая кровля» (56 Гкал/ч) - п. Толевый, ул.Белогородская |  |  |  |  | ДЕ-25/14 – 4 шт. |  |  | Дымовая труба ИЗАВ № 0034 |  |  | 60 |  |  | 2,0 |

Продолжение таблицы 1–  Характеристика оборудования теплоисточников (котельных)

| Наименование источника |  | Источники выделения загрязняющих веществ |  | № ИЗАВ, присвоенный на предприятии | Высота ист. выброса, м | Диаметр устья трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные других ЕТО |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЗАО Нефтемаш (79,54 Гкал/ч), Белорусская ул., 88 |  | LOGANO S825L | Дымовая труба ИЗАВ № 120 | 25 | 0,63 |  |
|  |  | LOGANO S825L | Дымовая труба ИЗАВ № 121 | 25 | 0,63 |  |
|  |  | LOGANO S825L | Дымовая труба ИЗАВ № 122 | 25 | 0,63 |  |
|  |  | ПТВМ-30 -2 шт. | Дымовая труба ИЗАВ № 152 | 80 | 3,0 |  |
| Котельная АО «СМЗ» (100 Гкал/ч) Алма-Атинская ул., 29, корп.26 |  | ПТВМ-50 | Дымовая труба №16 ИЗАВ № 0016 | 53 | 2,5 |  |
| Котельная ГБУЗ СОКНД Южное ш., 18 (0,43 Гкал/ч) |  | Buderus Logano SK 655 (2 шт.) | Дымовая труба №1 ИЗАВ № 0001 | 10 | 0,19 |  |
| Котельная СамРЭК эксплуатация, 18 км. Московского ш. (51,6 Гкал/ч) |  | BOSCH UT-HZ32500*10 | Дымовая труба ИЗАВ № 1 | 34,8 | 1,42 |  |
|  |  | BOSCH UT-HZ32500*10 | Дымовая труба ИЗАВ № 2 | 34,8 | 1,42 |  |
| Котельная № 277) «Клинический санаторий «Волга» - филиал ФГБУ СКК Приволжский МО РФ (13,95 Гкал/ч |  | Котел Е-1/9 | Дымовая труба № 1 | 40,0 | 0,80 |  |
|  |  | Котел КВГ | Дымовая труба № 2 | 40,0 | 1,20 |  |
| Котельная ООО «САМЭК» Смышляевское ш., 1А (2,52 Гкал/ч/), |  | Buderus Logano SK755 1400kW Buderus Logano SK755 1040kW Buderus Logano SK755 500kW | Дымовая труба №1 ИЗАВ № 0001 | 45 | 1,5 |  |
| ООО ГБУ СО «Самарский областной геронтологический цент» -(«СОГЦ») пос. Мехзавод, квартал 15, д.20 (2,24 Гкал/ч) |  | Ferolli GN4N14 – 4 шт. | Дымовая труба № 1 | 15 | 0,40 |  |
| ПАО «Завод им. А.М.Тарасова» (22,6 Гкал/ч) |  | Logano SK755- 2 шт. | Дымовая труба № 1 ИЗАВ № 0066 | 17 | 0,43 |  |
|  |  | BOSCH UNIMAT UT-L 54 – 2 шт. | Дымовая труба № 2 ИЗАВ № 0067 | 30 | 1,42 |  |
| Котельная ООО «СТО» 5 просека 139,стр.1 |  | LOGANO SK755-1200 | Дымовая труба | 21 | 0,5 |  |
|  |  | LOGANO SK755-1200 |  |  |  |  |
|  |  | LOGANO SK755-1200 |  |  |  |  |
| Котельная ООО «ЗПП» Московское ш., 18 км |  | ДКВР-20/13 – 2 шт. | Дымовая труба ИЗАВ № 0152 | 45 | 2,1 |  |
|  |  | ДКВР-10/13 – 4 шт. | Дымовая труба ИЗАВ № 0153 | 30 | 2,0 |  |
|  |  | Ferolli-1 шт Viessmann- 1 шт | Дымовая труба № 0229 | 13,5 | 0,53 |  |
|  |  | Viessmann- 1 шт | Дымовая труба № 0358 | 11 | 0,16 |  |

Таблица 2 – Параметры источников выбросов (дымовых труб) из действующих проектов НДВ или из инвентаризации

| Цех, участок |  | Источник выделения загрязняющих веществ |  |  | Наимено-вание источника выброса вредных веществ | Кол-во источн. под одним номе-ром, шт. | Номер источ-ника выброса | Номер режима (стадии) выброса | Высота источ-ника выброса, м | Диа- метр трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника выброса |  |  | Координаты в городской системе координат , м |  |  |  | Ширина площад- ного источ- ника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| но-мер | наиме-нование | наименование | кол-во, шт | кол-во часов работы в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ско-рость, м/с | обьем на 1 трубу, м3/с | темпе- ратура, °С | X1 | Y1 | X2 | Y2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| Наименование газоочистных установок | Коэффициент обеспеченности газоочисткой, % | Среднеэкспл. степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Загрязняющее вещество |  | Выбросы загрязняющих веществ |  |  | Валовый выброс по источнику, т/год | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код | Наименование | г/с | мг/м3 при н.у. | т/год |  |  |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

Таблица 3 - Метеорологические параметры и коэффициенты в районе размещения ТЭС и котельных

| Наименование характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, A |  |
| Коэффициент рельефа местности |  |
| Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца |  |
| Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| С |  |
| СВ |  |
| В |  |
| ЮВ |  |
| Ю |  |
| ЮЗ |  |
| З |  |
| СЗ |  |
| штиль |  |
| Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%) |  |

Таблица 4 – Фоновое загрязнение в районе расположения ТЭС и котельных (с учетом вклада или без)

| №№ ПНЗ, Адрес | Координаты в городской системе, м |  | Загрязняющее вещество |  | Максимальная концентрация, мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код | Название |  |  |  |  |  |
|  | Х | У |  |  | штиль | север | восток | юг | запад |
| ПНЗ № |  |  | 0301 | Диоксид азота |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0304 | Оксид азота |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0330 | Диоксид серы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0337 | Оксид углерода |  |  |  |  |  |